Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Волгоградский государственный педагогический университет”

###### Кафедра теоретической физики

Моделирование устройств тепловой техники

Методическое пособие

(Лабораторная работа №19)

Волгоград, 2008

Лабораторная работа №19

Моделирование устройств тепловой техники

I. Цель работы: Изучение принципов измерения температуры. Моделирование устройств тепловой техники,

II. Методические указания.

Измерение температуры это, с одной стороны, достаточно простая операция. Ртутный или спиртовой термометр, и результат готов. С другой стороны, если надо измерить температуру внутри интегральной микросхемы, то никакой обычный термометр не поможет. Температура в плавильной печи также не может быть измерена с помощью простого термометра. Необходимы другие средства. Для анализа изменения температуры с течением времени, передачи этой информации на расстояние, желательно величину температуры представлять в виде электрического сигнала, параметры которого и несут информацию о величине температуры.

Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений: электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача осуществляется с высокой скоростью; электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины могут быть преобразованы в электрические и наоборот; они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств измерений.

Если параметр сигнала (например, напряжение) изменяется пропорционально измеряемой температуре, то мы имеем дело с аналоговым устройством. В случае дискретного измерения температуры, например, каждые 10 сек, и представления его в виде цифрового сигнала, имеем дело с цифровым устройством.

Для преобразования температуры в электрический сигнал существуют температурные датчики. В таких датчиках используются различные эффекты реакции материалов на изменение температуры. Некоторые из них описаны ниже.

Датчик сопротивления. Известно, что с повышением температуры сопротивление проводников увеличивается. Подведя к такому датчику стабильное напряжение, можно измерять температуру по току, текущему через датчик. Или построив делитель напряжения, состоящий из датчика и последовательно соединенного с ним постоянного резистора, можно измерять напряжение на этом резисторе, которое будет зависеть от температуры. Материал, из которого изготавливается такой датчик, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем указанным свойствам удовлетворяет платина, в чуть меньшей – медь.

Платиновые терморезисторы предназначены для измерения температур в пределах от –260 до 1100 0С. В диапазоне температур от 0 до 650 0С их используют в качестве образцовых и эталонных средств измерений, причем нестабильность градуировочной характеристики таких преобразователей не превышает 0,001 0С.

Широкое распространение на практике получили более дешевые медные терморезисторы, имеющие линейную зависимость сопротивления от температуры при -50 < t <180 0C,

Недостатком меди является небольшое ее удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, вследствие чего  конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180 0C. По стабильности и воспроизводимости характеристик медные терморезисторы уступают платиновым.

Полупроводниковые датчики. С повышением температуры сопротивление полупроводников уменьшается, причем более заметно, чем для проводников. Т.е. их температурный коэффициент значительно больше. Термосопротивления (термисторы) – простейший вариант таких датчиков. Другой вид полупроводниковых температурных датчиков – электронно-дырочный (p–n) переход. Здесь могут быть использованы два эффекта. Это, во-первых, изменение напряжения на p–n переходе при изменении температуры при стабильном токе через него. Во-вторых, это изменение обратного сопротивления p–n перехода с температурой. Оба эти параметра уменьшаются с ростом температуры.

Особый интерес представляют интегральные датчики температуры фирмы Dallas Semiconductor, например DS18B20, откалиброванные производителем.

Цифровые температурные датчики позволяют избежать многих проблем, связанных с передачей аналогового сигнала от полупроводникового датчика к входу АЦП или компаратора. Эти проблемы связаны с тем, что выход термодатчика, как правило, маломощный и линия передачи аналогового сигнала сильно подвержена влиянию электромагнитных полей и помех, что может существенно исказить результаты измерений. Кроме того, в случае, если датчик удаленный, приходится учитывать и падение напряжения на ней, что еще более осложняет обработку результатов измерений. Таким образом, даже при наличии достаточно линейного и точного элемента преобразования, производители не могут гарантировать точность лучше 1,5 .. 2,0ºС.

В случае же цифрового термодатчика процесс преобразования аналогового сигнала в код производится прямо на кристалле, и в дальнейшем данные на приемник информации поступают уже в цифровом виде. Кроме того, размер датчика чуть больше спичечной головки и, следовательно, его инерционность невелика. Цифровые датчики температуры Dallas Semiconductor часто содержат на кристалле дополнительные блоки, позволяющие значительно расширить сферу их применения и облегчающую построение блоков автоматики, так как содержат готовые стандартные узлы. Среди таких узлов можно выделить термостат, статическую и энергонезависимую память, встроенные регистры критической температуры, программируемые пользователем.

Для считывания температуры, измеряемой датчиком, на его вход подают специальный цифровой код. Расшифровав этот код, датчик приступает к измерению температуры, и через несколько сотен миллисекунд выдает на этом же выводе последовательный 11 разрядный код, который и содержит информацию о температуре. Управлять таким датчиком можно с помощью микропроцессора или микроконтроллера, в памяти которого должна быть специальная программа. Младший разряд кода содержит информацию, равную 0,0625 градуса Цельсия, старший 64 градуса, т.е. каждый последующий разряд содержит информацию вдвое большую, чем предыдущий. Сложив содержимое всех единичных битов кода, получаем измеренную датчиком температуру.

Задача данной работы изучить поведение p–n перехода с изменением температуры и осуществить практическое моделирование двух устройств тепловой техники: сигнализатора превышения температуры и термостата. Температура любого устройства, имеющего ненулевую массу, не может изменяться мгновенно, поэтому все опыты длительны во времени. Для контроля температуры во всех наших опытах используется промышленный термометр с цифровой индикацией. Он измеряет температуру каждые 10 секунд и выводит информацию на цифровое табло. Устройство имеет два датчика для измерения комнатной (IN) и наружной (OUT) температур, и соответственно два дисплея. Так как измерение температуры производится дискретно, то, несмотря на индикацию с точностью до одной десятой градуса, наблюдаются значительные (порядка одного градуса) скачки на индикаторах. Внешняя температура измеряется с помощью выносного датчика, которым мы и будем пользоваться. Прибор может помнить пределы изменения (MAX – MIN) температуры, которые можно наблюдать, нажав кнопку MAX – MIN. Для сброса этих данных следует нажать кнопку RESET OUT или RESET IN. Начинается новый цикл запоминания пределов изменения температуры.

Схема лабораторной установки приведена на рис.1. Она состоит из следующих устройств. Датчик VD1 с резисторами R1 и R2. Компаратор на операционном усилителе DA1. Узел опорного напряжения на резисторах R5, R6, R7. Нагреватель на транзисторе VT6 и резисторе R17. На транзисторах VT3, VT5 и VT7 собран акустический сигнализатор.

Датчик температуры VD1 представляет собой германиевый  транзистор с соединенными вместе базой и коллектором. Используется эмиттерный переход. Соединяя клемму 1 с 4, и 2 с 3, получим датчик, напряжение на клемме 13 которого зависит от температуры (это прямое напряжение на диоде). При соединении клемм 1 с 3 и 2 с 5 получим датчик обратного сопротивления p–n перехода. Германиевый транзистор выбран из-за относительно небольшого обратного сопротивления p–n перехода, равного при комнатной температуре нескольким сотням килоом. Этот же параметр для p–n перехода на основе кремния существенно больше, и для обеспечения приемлемой точности измерений при входном сопротивлении мультиметра 1 мегом выбран именно германиевый транзистор.

В узле опорного напряжения величина этого опорного напряжения (не зависящая от температуры) может регулироваться резистором R7. Опорное напряжение присутствует на клемме 6 (все напряжения измеряются по отношению к общему проводу (клемма 2)).

Компаратор реализован на операционном усилителе, имеющем два входа. Инверсный вход (клемма 7) обозначен символом «o». Прямой вход – клемма 8. Напряжение на выходе (точка 6) операционного усилителя зависит от разности напряжений на прямом и инверсном входах. При положительной разности это напряжение около 2,5 В, а при отрицательной разности близко к нулю. Если подсоединить выходы датчика и узла опорного напряжения к входам компаратора, то напряжение на его выходе зависит от температуры и величины опорного напряжения. Состояние выхода компаратора  визуально отображается с помощью светодиодов HL1 и HL2. При высоком уровне напряжения на выходе компаратора светится зелёный светодиод HL1, при нулевом – красный HL2.

Датчик температуры, блок опорного напряжения и компаратор питаются от  параметрического стабилизатора напряжения на элементах VD3, R13 и C1.

Нагреватель (резистор R17) является нагрузкой ключа на транзисторе VT6. Индикация нагрева – светодиод HL3. Подключить нагреватель можно, соединив клеммы 10 и 12. При соединении дополнительно клемм 9 и 11 можно управлять нагревателем от компаратора через дополнительный ключ на транзисторе VT4. Датчик и нагреватель расположены рядом и находятся в изолированном пространстве (алюминиевый стакан на панели лабораторной установки, в котором имеется гнездо для датчика внешнего термометра).

Акустический сигнализатор состоит из генератора на транзисторах VT5 и VT7 и ключа на транзисторе VT3 и генерирует звуковой сигнал при подаче на клемму 15 напряжения близкого к нулю. Например, при соединении клемм 14 и 15 звук раздастся при зажигании красного светодиода HL2.

Включение установки под напряжение осуществляется тумблером SA1. Наличие напряжения индицируется светодиодом HL4.

III. Порядок выполнения работы.

- Изучите схему лабораторной установки на рис.1. Найдите все устройства и разберитесь в их функциональном назначении. Зарисуйте схему установки в тетрадь.

- Опыт измерения прямого напряжения на датчике VD1 при его нагревании.

На коммутационной панели соедините клеммы 1 – 4 и 2 – 3. Подсоедините мультиметр к общему проводу (минус источника питания) и клемме 13. Включите мультиметр и настройте его на измерение постоянного напряжения 2000 мВ. Подключите источник питания 5 В и включите блок питания и тумблер SA1. Вставьте датчик внешнего термометра в гнездо алюминиевого стакана.  Запишите температуру термометра (шкала OUT) и измерьте напряжение на датчике. Включите нагрев датчика, соединив клеммы 10 – 12. Контроль нагрева – светодиод HL3. Через каждый градус записывайте температуру и показания мультиметра от начальной (комнатной) температуры до превышающей комнатную на 15 градусов Цельсия.

После достижения максимальной температуры тумблером SA1 выключите установку, Удалите все перемычки, покажите результаты преподавателю, и после его положительного ответа оформите данные в таблицу и постройте график зависимости напряжения на датчике UД от температуры Т. Зарисуйте схему опыта в тетрадь. К началу следующего опыта датчик должен остыть до комнатной температуры.

- Опыт измерения обратного сопротивления датчика VD1 при его нагревании.

Включите питание установки. Мультиметром измерьте и запишите напряжение на клемме 1 (U). Соедините клеммы 1 – 3 и 2 – 5.  Мультиметр подключите к клемме 13, и проделайте те же операции, что и в предыдущем опыте. Напряжение, измеренное мультиметром, обозначим UR. Обратное сопротивление датчика (RОБР) вычислите для минимальной и максимальной температур по формуле:

RОБР=(UUR−1)⋅R1−R4 .

Проанализируйте ход кривых в предыдущих опытах и сделайте вывод о возможности измерения температуры по этим данным.

- Проверка работоспособности акустического сигнализатора.

Включите питание и соедините клеммы 2 – 15. Убедитесь в наличии звукового сигнала. Выключите питание и удалите перемычку.

- Проверка работы компаратора.

Соедините клеммы 1 – 13, 2 – 3. 4 – 7, 6 – 8. Включите питание. Регулируя величину сопротивления R7, наблюдайте за светодиодами HL1 и HL2. При нулевой величине сопротивления R7, когда напряжение на прямом входе операционного усилителя меньше напряжения на инверсном, горит красный светодиод HL2, т.е. напряжение на выходе компаратора близко к нулю. При увеличении сопротивления (вращение по часовой стрелке) напряжение на прямом входе увеличивается и, в конечном итоге, превысит напряжение на инверсном входе. Напряжение на выходе компаратора увеличивается, что индицирует зеленый светодиод HL1. Соедините 14 – 15. Убедитесь, что звуковой сигнал возникает при зажигании красного светодиода HL2. Выключите питание.

- Моделирование схемы сигнализации превышения заданной температуры.

Соедините клеммы 1 –3, 2 – 5, 4 – 7, 6 – 8, 10 – 12, 14 – 15. Установите величину сопротивления R7 близкую к средней. Не забудьте подключить внешний термометр. Включите питание. Должен гореть зеленый светодиод HL1.

Наблюдайте за температурой и зафиксируйте момент зажигания красного светодиода HL2 и срабатывания звуковой сигнализации. Выключите питание. Разберите схему.

- Моделирование схемы термостата.

Соедините клеммы 1 –3, 2 – 5, 4 – 8, 6 – 7, 9 – 11, 10 – 12. Включите питание. Установите R7 в такое положение, чтобы горел красный светодиод HL2. Начинается нагрев термостата. Наблюдайте за светодиодами. Через некоторое время должен загореться зеленый светодиод HL1, а красные HL2 и HL3 погаснут. Термостат остывает. Вновь загорятся красные – снова нагрев. После трех, четырех таких циклов нажмите кнопки RESET IN и RESET OUT термометра и вновь дождитесь нескольких циклов переключения светодиодов. Наблюдайте за температурой термостата. Нажмите кнопку MAX–MIN и зафиксируйте максимальные и минимальные температуры двух термометров. Найдите разности температур MAX и MIN термометров OUT и IN. Так как комнатная температура (IN) за время эксперимента практически постоянна, то можно считать, что разность для термометра IN, которая должна быть близка к нулю, есть собственная погрешность термометров. Поэтому разность термометра OUT должна быть скорректирована. Исходя из этого можно считать, что температура в термостате удерживается примерно постоянной.

Результаты всех измерений в виде таблиц и их анализ (с построением графиков) должны быть оформлены в тетради.

IV. Литература

- Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение. 1991.

- Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники. Волгоград: Перемена. 2004.

V. Контрольные вопросы

- Какие способы измерения температуры Вы знаете?

- Каковы преимущества цифровых датчиков температуры по сравнению с аналоговыми.

- Опишите основные виды датчиков температуры.

- Полупроводниковый диод включен в прямом направлении. Какова зависимость напряжения на нем от температуры?

- Датчик температуры на рис. 1  включен в обратном направлении. Как зависит сопротивление датчика от температуры?

- Проделайте вывод формулы для расчета обратного сопротивления датчика.

- С какой целью в данной работе используется операционный усилитель?

- Каким будет состояние светодиодов HL1 и HL2 при соединениях клемм  а) 2 – 7 и 6 – 8; б) 2 – 8 и 6 – 7 ? (Резистор R7 в среднем положении).

- Каково назначение светодиода HL3? В какие моменты времени он светится?

- Объясните принцип работы устройства, сигнализирующего о превышении температуры.

- Объясните принцип работы термостата.