Министерство образования Российской Федерации                                                                                             Волгоградский государственный педагогический университет

Исследование диодных ключей и ограничителей

Лабораторная работа №2

Лабораторный практикум по ЭВТ

Цель работы: Теоретически и экспериментально изучить работу диодных ключей и ограничителей.

Применение диодов в качестве коммутирующих приборов в ключах возможно благодаря их нелинейным свойствам – способности проводить ток только в одном направлении, когда к аноду диода приложено положительное напряжение по отношению к катоду.

В зависимости от способа подключения нагрузки различают схемы последовательного и параллельного диодных ключей. Мы будем рассматривать последовательные диодные ключи.

Схема простейшего диодного ключа приведена на рис. 1.

Рис.1

Ключ на диоде VD1 подключает нагрузку R к напряжению Uвх только при положительном  Uвх. При отрицательном Uвх диод закрыт и напряжение на нагрузке R равно 0.

Анализ такого ключа не вызывает затруднений, однако для более сложных ключей он может представлять достаточные трудности, поэтому рассмотрим методы анализа на этой простейшей схеме. Для простоты будем считать, что мы имеем дело с идеальным диодом, т.е. в открытом состоянии сопротивление диода равно нулю и, следовательно, падение напряжения на диоде также не отличается от нуля. Другими словами, в открытом состоянии диод представляет собой короткозамкнутую перемычку. В закрытом  состояния сопротивление диода бесконечно велико, эта ситуация тождественна разрыву проводника. Таким образом, диод представляется как обычный выключатель, имеющий только два состояния “ВКЛЮЧЕНО” и “ВЫКЛЮЧЕНО”.

Анализ предполагает вычисление выходного напряжения при заданном входном сигнале и состоит из двух частей:

- Анализируя электрическую схему ключа, определяем формулу (логику) его работы,  т.е. зависимость входного напряжения от  состояния ключа и приложенных к нему напряжений.

- Последовательно для различных моментов времени определяем состояние ключа и, используя его формулу, делаем заключение о величине выходного напряжения. По полученным величинам строим график Uвых(t).

Применительно к ключу на рис.1 его логику (формулу) можно в виде двух высказываний.

1. Диод открыт. Uвых = Uвх.

2. Диод закрыт. Uвых =0.

Доказательство этих высказываний:

1. Если диод открыт, то он накоротко замкнут. Выходные зажимы схемы напрямую связаны с выходным (сопротивление соединительных проводников считаем равным 0). Поэтому  Uвых= Uвх..

2. Если диод закрыт, то он представляет собой “разрыв”. Входные и выходные клеммы не связаны друг с другом. Uвых=0.

Теперь проведем 2-й этап анализа. Выясним, в какие моменты времени диод открыт, а в какие закрыт. Диод открыт в те моменты времени, когда напряжение на входе и, следовательно, на аноде положительно. Для всего положительного полупериода входного сигнала диод открыт и, согласно логике схемы, Uвых= Uвх. Очевидно, что для всего отрицательного полупериода к аноду приложен “минус” входного сигнала, а к катоду “плюс”. Все это время диод закрыт и, опять же согласно логике схемы, Uвых=0. Результаты анализа отражены на рис.2, который не требует дополнительных пояснений.

Рис.2

Рассмотрим схему ключа на рис.3.

Рис.3

Это диодный ключ с дополнительным источником постоянного напряжения. Такую схему часто называют ограничителем. Запишем высказывания, определяющие логику работы этой схемы:

1. Диод открыт. Uвых= Uвх.

2. Диод закрыт. Uвых=E.

Первое высказывание доказывается точно так же, как для предыдущей схемы. Источник Е, хотя и создает ток в цепи, но падение напряжения от него на выходных зажимах равно нулю, т.к. источник (идеальный) входного сигнала имеет нулевое внутренне сопротивление.

При закрытом диоде единственным источником напряжения, действующим на вход, является дополнительный источник, с напряжением равным Е. Если выходные клеммы разомкнуты (т.е. нагрузка к ним не подключена), то напряжение на выходе равно Е.

Второй этап анализа начнем с момента времени t=0. Напряжение на входе в этот момент времени равно 0. Равенство нулю Uвх  означает, входные клеммы закорочены накоротко. Эта ситуация отражена на рис.4.

Рис.4

К аноду диода VD1 приложен “минус” источника “Е”, а к катоду (через R1) “плюс”. Для диода это напряжение обратной полярности и он закрыт. Обращаясь к логике схемы, определяем, что Uвых=Е, что и отражено на рис.5.

Рис.5

Дальнейший анализ будем проводить, ориентируясь на уровень напряжения Е. Рассмотрим точку 1, для которой Uвх<Е. Эта ситуация отражена на рис.6.

Рис.6

К диоду подключены два последовательно соединенных источника напряжения Uвх и Е. Они включены встречно по отношению друг к другу. Напряжение на диоде равно: Uvd= Uвх – E. Т.к. Uвх<E, то Uvd<0, т.е. диод закрыт и, согласно логике схемы, Uвых=Е.

Такая ситуация будет верна для любой точки Uвх от момента времени 0 до t1. И для всех этих моментов времени Uвых=Е. Рассмотрим точку 2. Схема не изменилась, это рис.6. Но этом случае Uвх>E. Напряжение на диоде              Uvd= Uвх – E >0. Диод открыт и Uвых= Uвх (см. рис. 4). Диод будет открыт во все моменты времени от t1 до t2 пока Uвх>Е.

Точка 3. Uвх<0 (см. рис. 7).

Рис.7

Два источника напряжения Uвх и Е включены согласно, и их напряжения складываются. Напряжение на диоде равно:    Uvd= – (Uвх + E ).Диод закрыт. Uвых=Е. Между точками t2 и t3 диод закрыт и Uвых=Е. Мы рассмотрели интервал для входного напряжения больше периода и т.к. Uвх периодическая функция, то и Uвых будет иметь тот же период.

Как же зависит Uвых от величины Е? Вполне очевидно, что если Е > UmВХ, то диод будет всегда закрыт и Uвых=Е. При уменьшении Е (см. рис. 4) линия уровня Е будет двигаться вниз, пока на дойдет до оси абсцисс при Е=0. Такая ситуация рассмотрена на рис.2. А что произойдет, если величина Е поменяет знак и станет отрицательной? Такая ситуация и схема изображены на рис.8.

Рис.8

Линия уровня Е как бы отрезает часть синусоиды и ограничивает ее снизу. Поэтому такая схема имеет второе название – ограничитель снизу.

Если включить диод VD1 катодом к Uвх, т.е. включить диод в другом направлении, то получим ограничитель сверху. Анализ такой схемы аналогичен предыдущему. Проведите его самостоятельно.

На рис. 9 представлена схема двухстороннего ограничителя.

Рис.9

Анализ этой схемы можно провести в два этапа. Сначала рассмотрим ключ на диоде VD1 и определим его напряжение U1-2. Затем рассмотрим ключ на диоде VD2, для которого входное напряжение – U1-2. Диаграммы напряжений приведены на рис.10.

Рис.10

Изменяя величины напряжений Е1 и Е2, можно выделить любую часть входного сигнала.

Порядок выполнения работы:

- Научиться анализировать схемы диодных ключей. Для схем рис. 14 и 15 провести анализ и начертить графики напряжений при синусоидальном воздействии.

- Собрать схему рис. 11.

- Подключить 1-й канал осциллографа ко входу, а 2-й – к выходу схемы. Не забудьте штырек “корпус осциллографа”  подключить к общему проводу схемы.

- Не включая напряжение Uвх, установить оба луча в центр экрана.

- Включить Uвх и установить напряжение 30-40 В.

- Замкнуть точки “вход” и ”выход” и отрегулировать усиления каналов так, чтобы оба сигнала совпадали. Восстановить схему.

- Начертить в тетради осциллограммы Uвх и Uвых. Убедиться, что осциллограммы совпадают с графиками, которые можно получить в результате анализа схемы.

- Исследовать аналогичным образом схемы рис.12-20. Рядом со схемой начертить осциллограммы.

Контрольные вопросы:

- Как проводится анализ диодных ключей?

- Провести анализ любой схемы ключа или ограничителя?