Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Волгоградский государственный педагогический университет”

###### Физический факультет

###### Кафедра теоретической физики

Моделирование приемников теплового излучения

Методическое пособие

(Лабораторная работа №20)

Волгоград, 2008

Лабораторная работа №20

Моделирование приемников теплового излучения

I. Цель работы: Изучение принципов передачи и приема  информации с помощью инфракрасного излучения. Моделирование устройств теплового излучения.

II. Методические указания.

##### Тепловое излучение - электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней энергии веществом, находящимся при определенной температуре. Тепловое излучение имеет длины волн от 0.74 мкм до 2 мм, которые лежат в инфракрасной области спектра, невидимой для глаза человека.

Источниками инфракрасного излучения являются также инфракрасные светодиоды и лазеры. Такие источники невидимого излучения широко используются в различного рода устройствах сигнализации и, в частности, охранной сигнализации. Окружив охраняемую зону невидимыми лучами, можно надежно ее защитить от внешнего воздействия. Современная бытовая техника широко использует невидимое излучение для её управления. Это телевизоры, музыкальные центры, сплит-системы и другие устройства, управляемые дистанционно с помощью специального пульта. При нажатии на кнопку пульта через посредство инфракрасных лучей происходит передача цифрового кода на управляемое устройство.

Задача данной работы состоит в изучении схемных решений излучения и приема инфракрасного излучения, а также моделирования различных элементов простейшего устройства охранной сигнализации. Схемы подобных устройств приведены на рис.1.  Это источник инфракрасного излучения на светодиоде HL1, управляемый транзисторным ключом VT1. На вход ключа (клемма 1) для включения светодиода можно подавать как постоянное, так и импульсное напряжение. Постоянное напряжение можно подать с клеммы 13, а импульсное с клемм 4 или 7.

Рис.1. Устройства для моделирования (номера кружков соответствуют клеммам коммутационной панели)

Приемник излучения построен на фототранзисторе VT2 с трехкаскадным усилителем на транзисторах VT3 – VT5. Индикатор принятого излучения – зеленый светодиод HL4. Чувствительность приемника можно регулировать переменным  резистором R7, которая максимальна в нижнем (по схеме) положении его движка. Сопротивление затененного фототранзистора велико, и падение напряжения на резисторе R7 недостаточно для открытия транзистора VT3. При попадании на фототранзистор видимого или невидимого излучения, его сопротивление уменьшается, а напряжение на резисторе R7 увеличивается, что, в конечном итоге, приводит к открытию транзистора VT3, закрытию VT4 и открытию VT5. Светодиод HL4 начинает светиться. Для предотвращения засветки фототранзистора видимым светом, он помещен светозащитный кожух с окном, направленным на излучающий ИК диод HL1. Транзистор VT6 используется в схеме охранной сигнализации.

На интегральной микросхеме DD1 К155ЛА3, состоящей из четырех логических элементов И–НЕ, построены по стандартным схемам [2, стр.63] два генератора импульсов  с частотами 1 и 700 Гц. Они используются для наблюдения за передачей информации с помощью ИК лучей и в схеме охранной сигнализации. Введенные в схемы генераторов дополнительные резисторы R4 и R13 улучшают условия переключения логических элементов.  RS–триггер, построенный на двух элементах И–НЕ микросхемы DD2 [2, стр. 73], используется в схеме охранной сигнализации. Красный светодиод HL3 и акустический сигнализатор (резистор R19, транзистор VT7, капсюль телефона BF1) используются там же. Включение питания схемы производится тумблером SA1. Кнопка SB1 производит выключение тревожной сигнализации охраны при ее срабатывании.

III. Порядок выполнения работы.

- Изучите схему лабораторной установки на рис.1. Найдите все устройства и разберитесь в их функциональном назначении. Зарисуйте схему установки в тетрадь.

- Проверка устройств. Для каждого проверяемого устройства после проведенной проверки найдите на рис.1 соединяемые клеммы и выясните, что должно произойти после включения питания. Результаты Вашего анализа зафиксируйте в тетради.

- Проверка светодиода HL3. Соедините перемычкой клеммы 12 и 13. Включите питание тумблером SA1. Светодиод HL3 должен гореть. Снимите перемычку. Светодиод должен погаснуть. Выключите питание.

- Проверка генератора 1 Гц. Соедините перемычкой клеммы 4 и 12. Включите питание тумблером SA1. Светодиод HL3 должен зажигаться и гаснуть с периодом 1 сек. Снимите перемычку. Светодиод должен погаснуть. Выключите питание.

- Проверка генератора 700 Гц и акустического сигнализатора. Соедините перемычками клеммы 4 с 8 и 7 с 11. Включите питание тумблером SA1. Вы должны услышать прерывистый звуковой сигнал. Выключите питание.

- Проверка RS–триггера.  Соедините перемычками клеммы 6 с 12 и 5 с 14. Включите питание тумблером SA1. Светодиод HL3 должен гореть. Уберите перемычку 5 – 14. Нажмите кнопку SB1. Светодиод должен погаснуть. Выключите питание.

- Проверка передатчика и приемника ИК излучения. Соедините перемычкой клеммы 1 и 13. Включите питание тумблером SA1. Зеленый светодиод HL4 должен гореть. Возможно, понадобится регулировка переменным резистором R7. Соедините 4 и 1. Светодиод HL4 должен зажигаться и гаснуть с периодом 1 сек. Это означает, что информация передается через ИК канал. Перекройте луч. Светодиод HL4 должен погаснуть. Канал передачи информации прерван. Выключите питание.

- Наблюдение переданного сигнала через ИК канал. Соедините перемычкой клеммы 1 с 7 и 2 с 14. Включите осциллограф и подключите его входной сигнальный щуп к клемме 10 (выход ИК приемника). «Земляной» щуп осциллографа подключите к минусу источника питания. Включите питание тумблером SA1. Наблюдайте на экране осциллографа переданный через ИК канал сигнал. Зарисуйте его форму в тетради и измерьте его период. Перекройте луч. На экране осциллографа переданный сигнал должен исчезнуть. Уберите перемычку 1 – 7 и подключите сигнальный щуп осциллографа к клемме 7. Зарисуйте форму сигнала на осциллографе в тетради и измерьте его период. Сравните переданный и полученный сигналы. Сделайте вывод о возможности передачи сигнала через ИК канал. Является ли полученный сигнал аналоговым или цифровым? Выключите питание.

- Передача информации типа «Азбука Морзе». Соедините перемычками клеммы 4 с 8, 1 с 7 и 10 с 11. Включите питание тумблером SA1. Должен появиться прерывистый звук. Перекройте луч. Звук должен прекратиться. Если вместо генераторов подключить источник сигналов азбуки Морзе, то через ИК канал будет передаваться эта информация.

  - Моделирование устройства охранной сигнализации. Из устройств имеющихся в наличии построить схему охранной сигнализации.

Задание.

  - ИК луч должен быть непрерывным.

  - При пересечении луча должна сработать прерывистая звуковая и световая сигнализации. Выключить сигнализацию можно, только нажав кнопку SB1. Выключать питание не разрешается.

  - В режиме охраны должен гореть красный светодиод HL3.

  - После сборки схемы вход в режим охраны через нажатие кнопки SB1.

Подсказка.

Для реализации устройства охраны нужно использовать RS–триггер, который, в свою очередь, должен переключаться в единичное состояние (т.е. на клемме 6 должна появиться логическая единица) при перекрытии луча. Следовательно, на клемме 5 при этой ситуации должен быть ноль. Найдите самостоятельно, в какой точке ИК приемника при перекрытии луча появляется ноль, и соедините эту точку с клеммой 5. Триггер должен управлять двумя генераторами, которые управляют световой и звуковой сигнализациями.

Для студентов, не справившихся с заданием, схема моделирования охранной сигнализации приведена на рис.2. Сравнивая рис.2 с рис.1 расставьте на рис.2 в Вашей тетради нужные номера клемм. Соберите устройство, и убедитесь, что задание выполнено правильно.

Результаты всех опытов и их анализ  должны быть оформлены в тетради.

Рис.2. Схема моделирования охранной сигнализации

IV. Литература

- Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение. 1991.

- Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники. Волгоград: Перемена. 2004.

V. Контрольные вопросы

- Что такое тепловое и инфракрасное излучение?

- Как в быту можно использовать инфракрасное излучение?

- Нарисуйте схему простейшего управляемого источника инфракрасного излучения.  Поясните принцип его действия.

- Фототранзистор в схеме на рис.1 освещен. Каково напряжение на клемме 10?

- Каково назначение светодиода HL2 в схеме?

- В каком состоянии будет светодиод HL3, если соединить клеммы 4 с 5 и 6 с 12? Обоснуйте Ваш вывод.

- Какой звук Вы услышите при соединении клемм 7 с 11 и 13 с 14? Обоснуйте Ваш вывод.

- В каком состоянии будет светодиод HL4, если соединить клеммы 1 с 13 и движок резистора R7 находится в верхнем положении? В нижнем положении? Обоснуйте Ваши выводы.

- Соединили клеммы 1 с 13, 5 с 9 и 6 с 12. Каково состояние светодиода HL3 после нажатия кнопки SB1?  После пересечения луча? Обоснуйте Ваши выводы.

Соединили клеммы 4 с 8, 7 с 11 и 3 с 12. Что Вы услышите и увидите? Обоснуйте Ваш вывод.