Волгоградский Государственный Педагогический Университет

_______________________________________________

Лабораторная работа №7

Исследование триггеров и регистра памяти

Волгоград, 2003

Цель работы:

а) Ознакомление с вопросами запоминания информации в цифровых устройствах.

б) Ознакомление с работой триггеров и регистра.

Домашнее задание:

а) Покажите необходимость оперативного и промежуточного хранения информации при вычислениях, выполненных "устно", "письменно", на счетах, на механических арифмометрах? Приведите примеры механических, электромеханических, тепловых, электронных устройств, которые можно использовать для хранения цифровой информации.

б) Ознакомьтесь с элементной базой и таблицей выходных сигналов ИС ТТЛ серии К 155 - назовите параметры входных и выходных сигналов ИС серии К155, способы их представления и изменения;

- приведите условно-графические обозначения триггеров различных типов;

- назовите др. известные Вам параметры ИС ТТЛ серии К 155

( масса, габариты, напряжение питания и др.)

в) Объясните работу асинхронного RS - триггера, синхронизируемого RS - триггера, счетного триггера, выполненных на элементах И-НЕ. Для объяснения используйте таблицы состояний и переходов.

Методические указания по выполнению домашнего задания.

Цифровые микросхемы (МС) транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) имеют большое быстродействие, хорошую помехоустойчивость, запитываются от одного источника напряжения. Это, а также и другие положительные свойства технологического и эксплуатационного характера, сделало их перспективным типом микросхем. Микросхемы типа ТТЛ выпускаются несколькими сериями, отличающимися друг от друга быстродействием, энергопотреблением, конструктивным исполнением. Однако, все они имеют одинаковые уровни напряжений логического "0" и "1", поэтому могут использоваться совместно. Наиболее распространенными среди МС  ТТЛ является серия 155.

Для описания работы логических микросхем задают полярность и амплитуду (или уровень) входных и выходных сигналов. Для элементов 155 серии принята положительная логика, т.е. сигнал логической "1" задается более положительным, чем сигнал логического "0". Элементы считаются исправными, если при

Eпит  = 5  0.25 В

выходное напряжение при логическом нуле на выходе не превышает 0,4В и при логической единице на выходе не меньше 2,4В т.е.

U0вых    0,4 В;   U1вых    2,4 В.

Уровни выходного сигнала измеряются стрелочным прибором /тестером в режиме измерения напряжения / или осциллографом, имеющим усилитель постоянного тока и калиброванный вход. Т.к. при исследовании логических схем нас не интересует абсолютное значение Uвых, а только его равенство уровням логической "1" или "0", то можно применять и более простые индикаторы, например, светодиодные.

Светодиод начинает излучать видимый свет, когда через него проходит ток больший некоторого порогового значения. Включив последовательно со светодиодом резистор Rогр. такой величины, чтобы ток диода был больше Iпор только при U>2,4 В и, изменяя полярность включения диода, можно получить индикатор логической ''1" или логического "0" на выходе элемента - рис.1.

Рис. 1. Включение светодиода для индикации уровня напряжения

| а) | Светодиод горит при уровне "0" на выходе элемента. | б) | Светодиод горит при уровне"1" на выходе элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Триггером называется устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное под воздействием внешнего управляющего сигнала переходить скачком из одного состояния в другое.

Триггеры применяются для:

а) запоминания информации в устройствах электронной памяти ЭВМ;

б) деления на два в импульсных счетчиках и делителях частоты;

в) расширения (увеличения длительности) импульсов;

г) восстановления формы прямоугольного импульса.

В серии 155 микросхем триггеры выполняются на основе логических элементов И-НЕ (см. лаб. работу №5).

По способу организации логических связей триггеры классифицируются на:

а) триггеры с раздельным запуском, или триггеры с установочными входами - RS- триггеры;

б) триггеры со счетным входом - Т триггеры;

в) триггеры с приемом информации по одному входу или триггеры задержки -   D-триггеры;

г) универсальные - JК триггеры.

Самый простой - RS триггер. Он имеет два входа S и R и два выхода : и .

Вход  (Set- устанавливать (англ.)) - вход установки триггера в единичное состояние. При подаче на вход  управляющего сигнала на прямом выходе  устанавливается уровень логической "1". Выход  - инверсный выход. Сигнал на выходе  инвертирован по отношению к сигналу на выходе . Если = 1, то = 0 или  = 0, то  = 1. Вход  (Reset - сбрасывать (англ.)) - вход установки триггера в нулевое состояние ( = 0,  = 1). Счетный триггер имеет  вход, при подаче на который управляющего сигнала, триггер меняет свое состояние на противоположное.

Триггеры могут быть синхронизируемыми (синхронными) и несинхронизируемыми (асинхронными). В синхронизируемых триггерах срабатывание возможно только в момент действия синхронизирущего (тактирующего) импульса, поступающего на специальный вход - вход .

D триггер имеет один информационный "" вход и вход синхронизации "". Под действием входного сигнала информации, поступающего на вход "" и синхронизирующего импульса на вход "", он принимает состояние, соответствующее входному сигналу (на  входе). Универсальные JК триггеры имеют два входа управления "J" и "K".

При J = 0 и К = 0 триггер сохраняет свое состояние При J=1, К=0 триггер переключается в единичное состояние. При J=0, К=1 триггер переключается в нулевое состояние. При J=1, K=1 триггер работает как счетный. Условные обозначения триггеров на рис.2.

Рис.2. Условные обозначения триггеров

T, D, JК-триггеры кроме входов, показанных на рис.2, могут иметь и установочные входы R и S.

Схема RS-триггера на элементах И-НЕ приведена на рис.3.

Рис. 3. Схема RS – триггера на элементах И – НЕ

Он состоит из 2-х логических элементов И-НЕ. Вспомним логику элемента И-НЕ (отрицание коньюнкции). Элемент И-НЕ имеет 2 входа (Х1 и Х2) и один выход (Y) (рис.4) . Здесь же приведена таблица соответствия.

|  | X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.4. Условное обозначение | 0 | 0 | 1 |
| элемента И – НЕ | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 |

Коротко её можно описать следующим образом. Если хотя бы на одном из входов (Х1 или X2) присутствует сигнал с уровнем логического нуля, то на выходе (Y) будет уровень логической единицы (первые три строчки таблицы соответствия). При наличии сигналов "1" на всех входах - на выходе "0". Обратимся к рис.3. RS-триггер состоит из 2-х одинаковых элементов, логика каждого из них только что описана. Задаваясь начальным состоянием триггера Qt в некоторый момент времени t и сигналами на входах S и R и применяя логику элементов И-НЕ, можно выяснить каково состояние на выходах  и  в следующий момент времени, т.е. получить значения : и .

Из 3-х величин ,  и , каждая из которых может иметь только два значения "0" или "1", можно построить 8 вариантов (наборов). Для каждого набора (,  и ) выходной сигнал  () имеет единственное значение ("0" или "1"). Проанализировав все 8 наборов, можем построить таблицу соответствия для RS-триггера на элементах "И-НЕ".

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Строка первая получается очень просто. Раз на входах элементов "0", то на выходах, согласно логике И-НЕ, будут "1". Строка 2. На входе  имеем "0". Значит на выходе  должна быть "1". "1" с выхода поступает на один из входов нижнего (по схеме) элемента. На другом входе  сигнал "1". Следовательно на выходе нижнего элемента "0". Просмотрите остальные строки самостоятельно.

Анализируя таблицу соответствия можно заметить:

1. В первой и пятой строках  и одинаковы, но по логике прямого и инверсного выхода, они должны быть инверсны (т.е. противоположны). Вывод - триггер вышел из своего нормального функционирования. Режим, при котором = является запрещенным. Нельзя одновременно подавать на входы  и  сигналы с уровнем логического нуля.

2.. В строке 2 видим, что подача на вход сигнала "0" переключает триггер в "1", следовательно =1. Но вход  S это и есть вход установки в единичное состояние. Делаем вывод: управлявшими сигналами для нашего триггера является сигналы "0".

3. В подтверждение пункта 2 в строках 4 и 8 видим, что сигналы "1", подаваемые одновременно на оба входа S и R не меняют состояния триггера (=) - это режим хранения информации.

4. В строке 7 видим, что при подаче на R-сигнала "0" триггер переключился в нулевое состояние. Это также подтверждает вывод пункта 2.

Схемы других, изучаемых в этой работе, триггеров приведены на рис. 7, 8, 10. Логику их работы Вы рассмотрите самостоятельно, а после того как проделаете работу, убедитесь в правильности вашего анализа.

Порядок выполнения работы.

I. Изучите схему установки на рис.5 и саму установку для исследования триггеров. Кнопка S1 и тумблеры S2 и S3 служат для задания уровней "0" или "1" на входах триггеров. На выходе кнопки -S1 для подавления дребезга контактов этой кнопки стоит RS триггер (это еще одно применение RS триггера. Смотри подробнее л.р. №6). Для индикации состояний кнопок и выходов триггеров применены светодиоды.

2.Анализ логики работы кнопок и светодиодов.

- анализируя схему включения кнопок и светодиодов (рис.5) определим:

- какому выходному сигналу логической единице или логическому нулю соответствует нажатое и отпущенное положение кнопки S1, включенное положение тумблеров S2, S3.

- какому уровню напряжения и, следовательно, логическому уровню сигнала соответствует горящий  светодиод.

- проверим наши решения, подключая любой светодиод (например, точку 22 для V1 к “+” или “–”. Если светодиод горит при подключении к "+", то это значит, что зажженное состояние V1 соответствует высокому напряжению, т.е. логической единице, а погашенное–низкому уровню, т.е. логическому нулю. Соединяя светодиод с кнопкой S1 и тумблерами S2 и S3 и включая и выключая эти элементы, убедимся в правильности выводов, сделанных для переключателей.

3.Исследование асинхронного RS-триггера.

а) Функциональная схема RS-триггера на элементах И-НЕ (К155ЛА3) приведена на схеме рис.5 и на рис.3.

б) Исследование работы RS-триггера в зависимости от подаваемых на входы логических сигналов проведем в устройстве по схеме рис .6.

Отыщите на схеме стенда (рис. 5) все необходимые элементы и перерисуйте рис.6, указав на нем номера контактов на коммутационной панели, которые необходимо соединить для сборки устройства.

в) произведите соответствующее соединение контактов.

г) Подавая различные комбинации входных сигналов, составьте таблицу переходов (табл. 1), при помощи которой описывают работу триггерной схемы. Выходной уровень триггера на выходе Q в момент времени (t+1) есть функция трех переменных: предыдущего состояния триггера  и входных сигналов S и R.

Таблица 1

| № п/п | t |  |  | t+1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R |  |  |  | Режим |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

д) Проанализировав таблицу, найдем, в каком из четырех возможных режимов принудительной записи “1”, принудительной записи “0”, хранения предыдущей информации, запрещенный режим находится бистабильная ячейка памяти (RS- триггер) при всех возможных аргументах.

4. Исследование синхронного RS-триггера (рис.7).

а) Перерисуйте в тетрадь рис.7. Пользуясь рис.5, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) Соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Убедитесь, что при С=0 триггер не переключается для любых значений S и R.

г) Заполните таблицу №1, записывая S, R и Qt до нажатия кнопки S1, т.е. при сигнале на входе С=0, а Qt+1 и Qt+1 после нажатия и удержания S1.

д) Проанализируйте таблицу и определите, какой сигнал “0” или “1” на входах  S  и R переключает триггер. Определите режимы работы триггера.

е) Сопоставьте логику работы этого триггера с предшествующим.

5. Исследование D триггера на элементах “И-НЕ” (рис.8).

а) Перерисуйте в тетрадь рис.8. Пользуясь рис.5, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Подавая сигналы на входы C и D, составьте таблицу переходов (табл. 2).

Таблица 2

| № п/п | t |  |  | t+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Проанализируйте таблицу и убедитесь, что только при С=1 информация со входа D переписывается на выход Q.  Есть ли у этого триггера запрещенные состояния?

6.Исследование D триггера K155TM2 (учтите, что в микросхеме К155ТМ2 таких триггеров два- С, D1, Q1- выводы первого, С, D2, Q2- второго, рис.8).

а) Перерисуйте в тетрадь рис. 9. Пользуясь рис.5, укажите номера контактов, которые необходимо  соединить.

б) Соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Сопоставьте таблицу в этом задании с таблицей предыдущего, убедитесь в их идентичности.

7. Исследование счетного триггера. Счетный триггер получается из D триггера путем соединения его инверсного выхода со входом D. Вход С является T входом. Для создания инверсного выхода используется элемент “И-НЕ” (рис.10).

а) Перерисуйте в тетрадь рис.10. Пользуясь рис.5, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) Подавая на вход Т сигналы (кнопкой S1), убедитесь, что при каждом нажатии триггер переключается в противоположное состояние

в) Заполните табл. 3.

Таблица 3

| № нажатия кнопки S1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| 10. |  |  |

8. Исследование двухразрядного регистра.

а) Функциональная схема регистра приведена на схеме стенда рис. 5. Регистр содержит 2 тактируемых D-триггера, выполненных в одной микросхеме (К155ТМ2).

б) Для исследования регистра соберите схему по рис.11.

в) Подключая при помощи тумблеров S2 и S3 входы регистра к точкам, имеющим уровни логической "1" или "0", будем подавать различные двухразрядные кодовые комбинации на информационные входы регистра.

Заполните таблицу переходов, учитывая, что состояние аргумента записывается в момент времени t (до подачи тактового импульса), а состояние функции в момент времени (t+1), т.е. после подачи тактового импульса (нажатия кнопки S1).

Таблица 4

| №п/п | Аргументы (t) |  | Функция (t) |  | Функция (t+1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Литература.

- В.С.Ямпольский. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение. 1991г.

2. Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. 1986г.

3. Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. 1986г.